Schutzmaßnahmen; Geräte; Stoffe/Chemikalien:

Schutzbrille!

HM-Basissatz;

Chemikalien Handapparat, darin: Salzsäure (c=2mol/L), Essigsäure c=2mol/L), gesättigtes Kalkwasser; Bromthymolblau-Lösung;

Leitungswasser, Eierschalen, (oder Muschelkalk, Schneckengehäuse, Mörtel)

Aufbauanweisung:

|  | A Gasentwickler B T-Stück (Wasserfalle) C Gaswaschflasche D Reservevolumen 1 Eierschalen (oder Muschelkalk, Schneckengehäuse, Mörtel) 2 verdünnte Salzsäure 3 Kalkwasser, ( oder wässrige BTB-Lösung) |
| --- | --- |

- Lege alle Einzelteile in der Reihenfolge der Apparaturskizze unverschraubt auf den Tisch, prüfe dabei die Dichtungen und Glasrohre auf Unversehrtheit.

- Schraube die Schraubkappen lose auf die Gewinde von A, B, C. Setze die Apparaturteile [A,B,C] zusammen. Schraube Sie alle Schraubkappen fest. Die Verbindungen sind dicht, wenn sich die durchführenden Glasrohre nur schwer ziehen lassen. Dichtigkeitsprobe durch leichtes Drücken am Gummisauger.

- Hänge die Apparatur am Aluminium-Stativrohr mit Federklammen frei schwebend am Staiv auf.

- Lehreranweisung abwarten: Fülle Eierschalen in den Gasentwickler (A) und BTB-Lösung in die Gaswaschflasche (C). Tropfe dann langsam die verdünnte Salzsäure (2) zu den Eierschalen (1).

Aufgabe:

- Warum will man „tierisches Gehäusematerial“ untersuchen?

- Was geschieht nach der Zugabe von verdünnter Salzsäure zum Feststoff (Eierschalen)?

- Wie erklärt man die Beobachtungen in der Gaswaschflasche

- Wie geht man mit den Stoffen und der Apparatur nach dem Versuch um und warum?